ГОДОВОЙ ПЛАН  РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКЖД №68 корпус 2 ПО УЛИЦЕ КОСТЫЧЕВА

НА 2015 ГОД

| N п/п | Системы | Наименование работ | Период выполнения | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций МКЖД. |  |  |  |  |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов (сезонно) | - проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | до 30.04.2015 |  |
|  |  | - проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | до 30.04.2015 |  |
| 2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | - проверка состояния помещений подвала, входов в подвал и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | Ежемесячно |  |
|  |  | - контроль за состоянием дверей подвала, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | Ежемесячно |  |
| 3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКЖД | -выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | до 30.04.2015 |  |
| 4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши МКЖД | - проверка кровли на отсутствие протечек; | Ежемесячно |  |
|  |  | - проверка работы водостоков; | до 30.04.2015 |  |
|  |  | -проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | По мере необходимости |  |
|  |  | -проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | По мере необходимости |  |
|  |  | -при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКЖД | -выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | До 30.04.2015 |  |
|  |  | -контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков; | Еженедельно |  |
|  |  | -при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки, относящиеся к общему имуществу в МКЖД. | - проверка состояния внутренней отделки подвальных помещений. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | До 30.04.2015 |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции МКЖД | -техническое обслуживание систем вентиляции | По мере необходимости |  |
|  |  | -при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и МКЖД | -проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в доме; | До 30.04.2015 |  |
|  |  | -постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  |  |
|  |  | -гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуального теплового пункта и водоподкачки; | До 30.09.2015 |  |
|  |  | -работы по очистке оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; | До 30.09.2015 |  |
|  |  | -при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |
| 9. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения | -проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективного (общедомового) прибора учета; | Еженедельно |  |
|  |  | -постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | Регулярно |  |
|  |  | -контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | Регулярно |  |
|  |  | -восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКЖД; | По мере необходимости |  |
|  |  | -контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | Регулярно |  |
|  |  | -контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дренажных систем и дворовой канализации; | Регулярно |  |
|  |  | -промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | До 30.09.2015 |  |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в МКЖД | -испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узла ввода и системы отопления, промывка и регулировка систем отопления; | До 30.09.2015 |  |
|  |  | -проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | До 30.09.2015 |  |
|  |  | -удаление воздуха из системы отопления; | До 30.09.2015 |  |
|  |  | -промывка централизованной системы теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | До 30.09.2015 |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, телекоммуникационного оборудования в МКЖД | -проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | До 30.04.2015 |  |
|  |  | -проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | До 30.04.2015 |  |
|  |  | -техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | Регулярно |  |
| 12. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года | -очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | Регулярно |  |
|  |  | -сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Регулярно |  |
|  |  | -очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | Регулярно |  |
|  |  | -очистка придомовой территории от наледи и льда; | Регулярно |  |
|  |  | -уборка крылец и тротуара. | Регулярно |  |
| 13. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | -подметание и уборка придомовой территории; | Регулярно |  |
|  |  | -уборка и выкашивание газонов; | По мере необходимости |  |
|  |  | -прочистка ливневой канализации; | По мере необходимости |  |
|  |  | -уборка крылец и тротуара | Регулярно |  |
| 14. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | -незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 7,8 куб. метров. | Регулярно |  |
| 15. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | - осмотры и обеспечение работоспособного противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, | Регулярно |  |